프  로  젝  트  완  료  보  고  서

UVM 기반 SPI/I2C 프로토콜 검증 프로젝트

Functional Coverage 기반 Self-checking 테스트벤치 구축

Basys3 두 보드를 SPI/I2C로 연결한 실물. 왼쪽이 Master, 오른쪽이 Slave 보드.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | UVM 기반 SPI/I2C 통신 시스템 검증 |
| 작 성 자 | 최기훈 |
| 개발 기간 | 2026.06.11 (수) ~ 2026.06.18 (수) [총 8일] |
| 시뮬레이터 | Synopsys VCS W-2024.09-SP2, SystemVerilog UVM 1.2 |
| 보 드 | Digilent Basys3 × 2 (Artix-7 XC7A35T) |
| 제출 일자 | 2026.06.18 (수) |

목  차

1.  프로젝트 개요	3

1.1  프로젝트 배경 및 목적	3

1.2  검증 대상 DUT	3

1.3  검증 전략	3

2.  개발 환경	4

3.  UVM 아키텍처	5

4.  SPI 검증 환경	6

4.1  검증 대상 RTL — spi_master / spi_slave_top	6

4.2  spi_master / spi_slave_top FSM 동작	7

4.3  SPI UVM 컴포넌트 상세	8

4.4  SPI 검증 결과	11

5.  I2C 검증 환경	13

5.1  검증 대상 RTL — i2c_master_top / i2c_slave_bfm	13

5.2  i2c_master / i2c_slave FSM 동작	14

5.3  I2C UVM 컴포넌트 상세	15

5.4  I2C 검증 결과	18

6.  보드 동작 검증 (Saleae Logic Analyzer)	20

7.  트러블슈팅	21

8.  고찰 및 결론	23

1. 프로젝트 개요 (Overview)

1.1 프로젝트 배경 및 목적

Basys3 두 보드를 SPI/I2C로 연결하고, Slave 보드에서 Watch(시계) 시간 데이터를 Master 보드로 전송하는 시스템을 직접 구현했다. 이 통신 RTL을 UVM으로 검증하는 것이 과제 목표였다. Scoreboard로 전송값을 자동 비교하고, Functional Coverage로 코너케이스 커버리지를 측정했으며, 마지막으로 Saleae Logic Analyzer로 실제 보드 파형을 찍어 시뮬레이션 결과와 비교했다.

1.2 검증 대상 DUT

| 구분 | Master 모듈 | Slave 모듈 | 통신 특성 |
| --- | --- | --- | --- |
| SPI | spi_master | spi_slave_top | 4선 풀듀플렉스, CPOL=0/CPHA=0, clk_div=24 (SCLK 2MHz) |
| I2C | i2c_master_top | i2c_slave_bfm | 2선 오픈드레인, SLAVE_ADDR=7'h12, READ/WRITE 혼합 |
| 시스템 | master_watch_ip | watch_spi_ip | CMD 0xA1~0xA4 → HOUR/MIN/SEC/MSEC 연속 수신 |

1.3 검증 전략

- Scoreboard Self-checking: Monitor가 재구성한 transaction을 받아 기대값↔실제값 자동 비교 — PASS/FAIL 자동 판정

- Functional Coverage: SPI는 master_tx/slave_tx 4구간 cross 4×4=16 bin 전부 달성, I2C는 cp_rw×cp_wdata×cp_rdata×cp_ack 교차 달성 확인

- Directed + Random 혼합: spi_directed_seq 16 코너케이스 1회 보장 후 spi_random_seq 5000회 / i2c_random_seq 1000회

- 보드 교차검증: Saleae Logic 2.4.44로 실제 SCLK/MOSI/MISO/SS_N 및 SCL/SDA 파형 캡처 후 시뮬레이션 결과와 대조

2. 개발 환경

| 항목 | 세부 내용 |
| --- | --- |
| 시뮬레이터 | Synopsys VCS W-2024.09-SP2 (EDA 서버: RHEL 8.10, kccipangyo1) |
| 검증 방법론 | SystemVerilog UVM 1.2 |
| RTL 설계 도구 | Xilinx Vivado 2020.2 (합성·구현·xsim 단위 시뮬레이션) |
| 보드 | Digilent Basys3 × 2 (Artix-7 XC7A35T, 100MHz 온보드 클럭) |
| 로직 분석기 | Saleae Logic 2.4.44 (SPI/I2C 디코딩 플러그인 사용) |
| OS / IDE | Windows 10 (로컬) + RHEL 8.10 (EDA 서버, SSH 접속) |
| 언어 | SystemVerilog (IEEE 1800-2017), UVM 1.2 |

3. UVM 아키텍처

그림 1. SPI UVM 테스트벤치 블록 다이어그램 — TEST/ENV/AGENT/SCOREBOARD/COVERAGE 전체 구조

UVM은 SystemVerilog 기반의 표준 검증 방법론이다. class 상속과 factory 패턴으로 컴포넌트를 조립하는 구조라 처음에는 진입장벽이 있었는데, SPI를 먼저 구현하고 나니 I2C는 같은 틀에 내용만 바꿔서 빠르게 만들 수 있었다. 프로토콜이 달라도 검증 구조 자체는 그대로 재사용할 수 있다는 게 UVM의 장점인 것 같다.

핵심 컴포넌트 역할

| 컴포넌트 | 역할 | 본 프로젝트 구현 |
| --- | --- | --- |
| uvm_sequence_item | 한 번의 transaction 데이터 객체 | spi_seq_item (master_tx/slave_tx_data) i2c_seq_item (rw, addr, wdata) |
| uvm_sequence | SEQ_ITEM 생성→Sequencer 전달 | spi_directed_seq (16 코너), spi_random_seq (5000회) i2c_random_seq (1000회 READ/WRITE 혼합) |
| uvm_driver | SEQ_ITEM을 DUT 핀 레벨로 drive | spi_driver: start assert → done 대기 → item_done i2c_driver: cmd_start→write/read→cmd_stop |
| uvm_monitor | DUT 인터페이스 sample → analysis port | spi_monitor: done 감지, 4개 데이터 샘플링 i2c_monitor: busy 하강 감지, rw/addr/wdata/rdata 캡처 |
| uvm_scoreboard | 기대값↔실제값 자동 비교 PASS/FAIL | SPI: M_TX==S_RX && S_TX==M_RX 양방향 I2C: WRITE data==slave 수신값, READ data==시계 응답 |
| uvm_coverage | Functional Coverage 측정 | SPI: cross 4×4=16 bin / I2C: cp_rw×wdata×rdata×ack |

4. SPI 검증 환경

4.1 검증 대상 RTL — spi_master / spi_slave_top

그림 2. SPI 4선 신호 구성 — SCLK/MOSI/MISO/SS_n 마스터↔슬레이브

그림 3. [SPI] 검증 대상 RTL 블록 다이어그램 — master_top ↔ watch_top

| 항목 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| FSM 상태 | IDLE→START→DATA→STOP | 4상태 Moore FSM, typedef enum logic [1:0] |
| 클럭 분주 | clk_div=24 (레지스터 래치) | SCLK = 100MHz / (24×2) = 약 2MHz |
| 모드 | CPOL=0, CPHA=0 | SCLK idle=Low, MOSI는 SCLK rising에서 샘플링 |
| 데이터 폭 | 8비트 MSB-first | tx_shift_reg[7] → MOSI, MISO → rx_shift_reg |
| 풀듀플렉스 | 동시 송수신 | step 신호로 rising(샘플)/falling(출력) 구분 |
| done 타이밍 | STOP 상태에서 1클럭 pulse | busy 해제와 동시, Monitor 샘플 트리거 |

4.2 spi_master / spi_slave_top FSM 동작

그림 4. spi_master ASM 차트 — IDLE/START/DATA/STOP 상태 전이 및 half_tick/step 타이밍

그림 5. spi_slave_top ASM 차트 — 2단 동기화 후 SCLK 엣지 검출 기반 DATA/DONE 동작

spi_slave_top.sv — 2단 동기화, DATA 상태 // spi_slave_top.sv — 2단 동기화 + wire 선언 (TS-SPI-1 핵심) always_ff @(posedge clk, posedge rst) begin sclk_d1 <= sclk; sclk_d2 <= sclk_d1; // 2단 동기화 ss_n_d1 <= ss_n; ss_n_d2 <= ss_n_d1; mosi_d1 <= mosi; end wire sclk_rising = sclk_d1 & ~sclk_d2; // continuous assignment → wire 필수 wire sclk_falling = ~sclk_d1 & sclk_d2; wire ss_active = ~ss_n_d2; DATA: begin if (sclk_rising) rx_shift_reg <= {rx_shift_reg[6:0], mosi_d1}; // MOSI 수신 if (sclk_falling) tx_shift_reg <= {tx_shift_reg[6:0], 1'b0}; // MISO 출력 if (bit_cnt == 7 && sclk_rising) begin state <= DONE; done <= 1'b1; end end

sclk_rising / ss_active를 logic으로 선언하면 t=0에 1회만 평가되어 항상 X가 유지된다. 합성(Vivado)에서는 드러나지 않지만 VCS 시뮬레이션에서 명확히 나타나는 TS-SPI-1의 근본 원인이다. 반드시 wire로 선언해 continuous assignment가 적용되도록 해야 한다.

4.3 SPI UVM 컴포넌트 상세

▶ SEQUENCE / SEQ_ITEM

그림 6. [SPI] SEQUENCE / SEQ_ITEM — spi_directed_seq (16 코너케이스) + spi_random_seq (5000회)

spi_seq_item에는 rand logic [7:0] master_tx_data, slave_tx_data 두 필드를 뒀다. 처음엔 random_seq만 돌리면 coverage가 다 올라올 줄 알았는데, zero(0x00)나 max(0xFF) 같은 경계값 조합이 4x4=16 bin 중 4개는 순수 랜덤으로는 확률이 너무 낮아서 수만 회를 돌려도 나오지 않았다. 그래서 directed_seq를 따로 만들어 이 4개를 명시적으로 넣고, 뒤이어 random_seq 5000회를 붙이는 방식으로 해결했다.

spi_seq_item / spi_directed_seq class spi_seq_item extends uvm_sequence_item; rand logic [7:0] master_tx_data; // Master→Slave 전송 데이터 rand logic [7:0] slave_tx_data; // Slave→Master 응답 데이터 (DUT pre-load) `uvm_object_utils_begin(spi_seq_item) `uvm_field_int(master_tx_data, UVM_ALL_ON) `uvm_field_int(slave_tx_data, UVM_ALL_ON) `uvm_object_utils_end endclass // spi_directed_seq — 16 코너케이스 직접 지정 do_transfer(8'h00, 8'h00); // (tx_zero, tx_zero) do_transfer(8'hFF, 8'hFF); // (tx_max, tx_max) do_transfer(8'h00, 8'hFF); // (tx_zero, tx_max) do_transfer(8'hFF, 8'h00); // (tx_max, tx_zero) // ... 16종 전부

▶ DRIVER

그림 7. [SPI] DRIVER — spi_if 핀 레벨 구동 (start 1클럭 assert → done 대기 → item_done)

Sequencer에서 seq_item을 받으면 spi_if에 tx_data/cpol/cpha/clk_div를 세팅하고 start를 1클럭 올렸다가 내린다. 그리고 spi_master의 done이 뜰 때까지 기다린 뒤 item_done()을 호출한다. 처음엔 done 대기를 while문으로 썼더니 시뮬레이터가 시간을 진행시키지 못하고 멈춰버렸다. @(posedge clk) 안에서 done을 체크해야 한다는 걸 그때 배웠다.

▶ MONITOR

그림 8. [SPI] MONITOR — master/slave_done 감지 후 4개 데이터 샘플링 → analysis port broadcast

Monitor는 spi_if를 건드리지 않고 관찰만 한다. master_done 또는 slave_done이 뜨는 순간 4개 데이터(master_tx/rx_data, slave_tx/rx_data)를 샘플링해서 seq_item에 담고, analysis port를 통해 Scoreboard와 Coverage 양쪽으로 쏜다. TLM write 한 번으로 둘 다 받을 수 있어서 편했다.

▶ SCOREBOARD

그림 9. [SPI] SCOREBOARD — M_TX==S_RX && S_TX==M_RX 양방향 Self-checking

Monitor로부터 받은 transaction에서 두 방향을 모두 검사한다. M_TX==S_RX(마스터가 보낸 것을 슬레이브가 제대로 받았는지)와 S_TX==M_RX(슬레이브 응답을 마스터가 제대로 받았는지)를 동시에 비교한다. 불일치하면 `uvm_error를 내고, report_phase에서 최종 PASS/FAIL 건수를 출력하도록 만들었다. 5008회 전부 PASS였다.

▶ COVERAGE

그림 10. [SPI] COVERAGE — cp_master_tx / cp_slave_tx cross 4×4=16 bin Functional Coverage

| Bin 이름 | 범위 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| tx_zero | 0x00 | 영값 — 풀다운 상태 |
| tx_low | 0x01~0x7F | 하위 절반 값 |
| tx_high | 0x80~0xFE | 상위 절반 값 |
| tx_max | 0xFF | 최댓값 — 풀업 상태 |

4.4 SPI 검증 결과

그림 11. [SPI] VCS 시뮬레이션 로그 — directed_seq 1회 + random_seq 5000회, PASS 5008 / FAIL 0 / Coverage 100%

그림 12. [SPI] Functional Coverage — cp_master_tx (좌) / cp_slave_tx (우) 각 100% (4 bins 전부 hit)

그림 13. [SPI] cx_m_s Cross Coverage 16/16 bins 100% (좌) — spi_directed_seq 코너케이스 코드 (우)

| 검증 항목 | 결과 | 수치 |
| --- | --- | --- |
| SPI 총 전송 | ✔ 완료 | 5008회 (directed 8 + random 5000) |
| Scoreboard PASS | ✔ 전수 통과 | 5008 / 5008 |
| Scoreboard FAIL | ✔ 0건 | 0 / 5008 |
| cp_master_tx | ✔ 100% | 4 bins 전부 hit |
| cp_slave_tx | ✔ 100% | 4 bins 전부 hit |
| cx_m_s Cross | ✔ 100% | 16 / 16 bins — directed_seq 1회로 코너케이스 보장 |
| UVM FATAL/ERROR | ✔ 0건 | UVM Report Catcher Summary: 0 / 0 |

5. I2C 검증 환경

5.1 검증 대상 RTL — i2c_master_top / i2c_slave_bfm

그림 14. I2C 2선 신호 구성 — SCL/SDA 오픈드레인 + 풀업저항 버스 공유 구조

그림 15. [I2C] 검증 대상 RTL 블록 다이어그램 — i2c_demo_top ↔ i2c_slave_watch_top

| 항목 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| FSM 상태 | IDLE→START→WAIT_CMD→DATA→DATA_ACK→STOP | 6상태 |
| 클럭 분주 | div_cnt==250-1 → qtr_tick | qtr_tick = 100MHz/250 = 400kHz → SCL = 100kHz |
| step 신호 | 2비트 0~3 | SCL 한 주기를 4구간(quarter)으로 분할 |
| 오픈드레인 | sda_o=1 → Hi-Z, sda_o=0 → drive 0 | assign sda = (sda_o) ? 1'bz : 1'b0 |
| scl_falling_qtr | SCL falling 후 250클럭(1/4 주기) 지연 펄스 | Master/Slave SDA 변경 시점 분리 → race 방지 |
| SLAVE_ADDR | 7'h12 | READ: hour/min/sec/msec 4바이트 연속 응답 |

5.2 i2c_master / i2c_slave FSM 동작

그림 16. [I2C] i2c_master ASM 차트 — START/WAIT_CMD/DATA/DATA_ACK/STOP 상세 전이

i2c_master.sv — DATA 상태: qtr_tick × step 4구간 타이밍 // i2c_master.sv — DATA 상태: qtr_tick × step 4구간 타이밍 DATA: begin if (qtr_tick) begin case (step) 2'd0: begin // SCL=0, SDA 출력 (Master SDA 변경 시점: step0) scl_r <= 1'b0; sda_r <= (is_read) ? 1'b1 : tx_shift_reg[7]; step <= 2'd1; end 2'd1: begin // SCL=1 상승 (SDA 안정 구간 시작) scl_r <= 1'b1; step <= 2'd2; end 2'd2: begin // SCL=1 유지 — READ 시 sda_i 샘플링 if (is_read) rx_shift_reg <= {rx_shift_reg[6:0], sda_i}; step <= 2'd3; end 2'd3: begin // SCL=0 하강 — 다음 비트 준비 scl_r <= 1'b0; if (!is_read) tx_shift_reg <= {tx_shift_reg[6:0], 1'b0}; if (bit_cnt == 7) state <= DATA_ACK; else bit_cnt <= bit_cnt + 1; step <= 2'd0; end endcase end end

그림 17. [I2C] i2c_slave ASM 차트 — IDLE/ADDR/ADDR_ACK/TX_DATA/RX_DATA/TX_ACK/RX_ACK/WAIT_STOP

5.3 I2C UVM 컴포넌트 상세

그림 18. [I2C] UVM 테스트벤치 블록 다이어그램 — i2c_master_top + i2c_slave_bfm DUT

▶ SEQUENCE / SEQ_ITEM

그림 19. [I2C] SEQUENCE/SEQ_ITEM — 1000회 READ/WRITE 혼합, SLAVE_ADDR=7'h12 고정

i2c_seq_item — rand 필드 및 constraint class i2c_seq_item extends uvm_sequence_item; rand logic rw; // 1=READ, 0=WRITE rand logic [6:0] addr; // SLAVE_ADDR=7'h12 고정 (constraint) rand logic [7:0] wdata; // WRITE 데이터 logic [7:0] rdata; // READ 응답 (hour/min/sec/msec) constraint c_addr { addr == 7'h12; } endclass

▶ DRIVER

그림 20. [I2C] DRIVER — cmd_start→cmd_write/read→cmd_stop 순서 구동, ack_in 처리

seq_item의 rw/addr/wdata를 받아서 i2c_if에 cmd_start → cmd_write(또는 cmd_read) → cmd_stop 순서로 신호를 넣는다. WRITE할 때는 tx_data에 데이터를 실어주고, READ 요청이 오면 i2c_slave_bfm이 인터페이스를 통해 응답 데이터를 돌려주는 구조다. cmd_write를 두 클럭 assert했더니 같은 바이트가 두 번 전송되는 문제가 있었는데, done 신호 기준으로 1클럭만 assert하도록 수정했다.

▶ SCOREBOARD / COVERAGE

그림 21. [I2C] SCOREBOARD — WRITE/READ 각각 self-checking, 1000회 PASS

그림 22. [I2C] COVERAGE — cp_rw / cp_wdata(iff write) / cp_rdata(iff read) / cp_ack 4종

| Coverpoint | 내용 | Bin 수 |
| --- | --- | --- |
| cp_rw | READ / WRITE 동작 구분 | 2 (read_op / write_op) |
| cp_wdata | WRITE 데이터 범위 (iff write) | 4 (data_zero/low/high/max) |
| cp_rdata | READ 응답 범위 (iff read) | 4 (resp_zero/low/high/max) |
| cp_ack | ACK 수신 여부 | 1 (acked) |

5.4 I2C 검증 결과

그림 23. [I2C] VCS 시뮬레이션 로그 — 1000회 PASS / FAIL 0 / Coverage 전체 100%

그림 24. [I2C] cp_rw (read=490/write=510) 및 cp_ack (1000회 acked) — 각 100%

그림 25. [I2C] cp_wdata (WRITE 데이터 4구간) 및 cp_rdata (READ 응답 4구간) — 각 100%

| 검증 항목 | 결과 | 수치 |
| --- | --- | --- |
| I2C 총 transaction | ✔ 완료 | 1000회 (WRITE 510 + READ 490) |
| Scoreboard PASS | ✔ 전수 통과 | 1000 / 1000 |
| Scoreboard FAIL | ✔ 0건 | 0 / 1000 |
| cp_rw (동작 종류) | ✔ 100% | read_op=490, write_op=510 |
| cp_wdata (쓰기 데이터) | ✔ 100% | data_zero/low/high/max 전 구간 hit |
| cp_rdata (읽기 응답) | ✔ 100% | resp_zero/low/high/max 전 구간 hit |
| cp_ack (ACK 수신) | ✔ 100% | acked=1000 |
| UVM FATAL/ERROR | ✔ 0건 | UVM Report Catcher Summary: 0 / 0 |

6. 보드 동작 검증 (Saleae Logic Analyzer)

그림 26. [SPI] Saleae Logic 2.4.44 — SCLK/MOSI/MISO/SS_N Full Duplex 파형 캡처

MOSI에 CMD(0xA1~0xA4, 0x00)를 실어 보내는 동시에 MISO로는 바로 직전 CMD에 대한 응답(0xFF/0x17/0x3A/0x33/0x3E)이 들어오는 걸 확인했다. SS_N도 8비트 단위로 정확히 떨어지고, SCLK 2MHz에서 파형이 깨끗하게 나왔다. 시뮬레이션에서 본 것과 동일하게 동작했다.

그림 27. [I2C] Saleae Logic Analyzer 디코딩 — SLA+R(0x12)+ACK → hour/min/sec/msec 4바이트 READ

Saleae Analyzer가 SLA+R(0x12)+ACK → 0x08+ACK → 0x27+ACK → 0x2D+ACK → 0x14+NAK 순으로 자동 디코딩해줬다. hour=8, min=39, sec=45, msec=20이 그대로 읽혔고, 마지막 바이트에서 NAK로 끊기는 것도 정상이다. 시뮬레이션 값이랑 실제 보드 값이 일치했다.

7. 트러블슈팅

그림 28. [SPI] 트러블슈팅 3건 — logic vs wire / CLK_DIV 조정 / directed seq 코너케이스

▶ TS-SPI-1: logic vs wire 연속대입 (rx_data 항상 0x00)

증상: UVM에서 rx_data가 항상 0x00으로 수신됨 원인: sclk_rising = sclk_d1 & ~sclk_d2를 logic으로 선언 → always_ff 블록 외부 t=0 1회성 대입 → 이후 고정 해결: wire sclk_rising = sclk_d1 & ~sclk_d2; 로 변경 → continuous assignment 적용

TS-SPI-1 수정 // ❌ BEFORE — logic 선언: t=0 에 1회만 평가, 이후 sclk_d1/d2 변해도 갱신 안 됨 logic sclk_rising = sclk_d1 & ~sclk_d2; // ✅ AFTER — wire 선언: continuous assignment → 항상 최신값 반영 wire sclk_rising = sclk_d1 & ~sclk_d2;

▶ TS-SPI-2: 2단 동기화 비트 밀림 (hour=6 → 3으로 수신)

증상: 보드 테스트에서 hour=6 전송 시 Master가 3으로 수신 (정확히 1/2) 원인: CLK_DIV=4 → SCLK=10MHz → 2단 동기화 지연이 샘플링에 영향 → 8비트 중 최하위 1비트 누락 (우측 1비트 밀림) 해결: CLK_DIV 4→24 변경 (SCLK 10MHz→2MHz) + 동기화 1단 유지 → 충분한 셋업 마진 확보

▶ TS-SPI-3: Coverage Cross 코너케이스 (순수 랜덤으로 수만 회 필요)

증상: cx_m_s(4×4=16 bin) 중 zero/max 조합 4개 발생 확률 = 1/(256×256) → 순수 랜덤으로는 수만 회 필요 해결: spi_directed_seq에서 16가지 조합을 do_transfer()로 전부 직접 지정 → 1회 실행으로 시드 무관 100% 보장

그림 29. [I2C] scl_falling_qtr 타이밍 다이어그램 — Master(step0)와 Slave(step1) SDA 변경 시점 분리

▶ TS-I2C-1: scl_falling_qtr SDA 레이스 컨디션

증상: Master와 Slave가 SCL falling 직후 동시에 SDA를 변경 → 오픈드레인 버스에서 충돌, ACK/NACK 오판정 원인: i2c_master는 step0(SCL falling 직후) SDA 변경, i2c_slave도 동일 시점에 SDA 반전 → 두 신호가 같은 클럭에서 SDA 라인 동시 구동 해결: scl_falling_qtr 원리 적용 — step0(Master SDA 변경) → step1(250클럭 지연, Slave SDA 변경) → step2(SCL rising, Master 샘플링) 순으로 시간적 분리

8. 고찰 및 결론

8.1 SPI와 I2C의 구조적 차이 체감

SPI와 I2C를 같은 데이터로 둘 다 구현해보니 차이가 확실하게 느껴졌다. SPI는 선이 4개인 대신 타이밍 잡기가 편하고, MOSI/MISO가 분리돼 있어서 풀듀플렉스가 자연스럽게 된다. I2C는 선이 2개뿐인 게 장점인데, SDA를 Master랑 Slave가 같이 쓰는 오픈드레인 구조 때문에 타이밍 제어가 훨씬 까다로웠다. scl_falling_qtr 없이는 race condition을 잡기 힘들었다.

8.2 신호 변경 시점 사이의 마진 고려

SPI에서 CLK_DIV=4로 SCLK를 10MHz로 돌렸더니 보드에서 데이터가 절반 값으로 잘렸다. 처음엔 동기화 단수 문제인 줄 알고 1단으로 줄였는데 그것만으로는 안 됐다. SCLK 자체를 2MHz로 낮춰야 2단 동기화 지연이 샘플링에 영향을 안 주는 마진이 생겼다. 동기화 단수를 늘린다고 무조건 해결되는 게 아니라 통신 속도를 같이 고려해야 한다는 걸 이번에 직접 겪었다.

8.3 Logic과 Wire의 차이 — UVM에서 명확히 드러남

sclk_rising = sclk_d1 & ~sclk_d2를 logic으로 선언해뒀더니 rx_data가 항상 0x00으로 나왔다. Vivado 합성에서는 아무 문제 없이 통과했는데 VCS에서 돌리니까 바로 터졌다. logic으로 쓰면 t=0에 한 번만 평가되고 이후엔 갱신이 안 된다는 걸 몰랐던 거다. wire로 바꾸니까 바로 해결됐다. SystemVerilog에서 net과 variable의 차이를 머릿속으로만 알고 있었는데 이번 버그로 제대로 이해하게 됐다.

8.4 Directed + Random 혼합 Coverage 전략

처음엔 random_seq 5000회면 coverage가 다 채워지겠지 싶었는데, zero×max 같은 조합은 수만 회를 돌려도 안 나오는 경우가 있었다. directed_seq에서 이 조합들을 직접 때려 넣고, 그 뒤에 random_seq를 붙이는 방식으로 바꾸니까 1번 실행으로 100%가 보장됐다. Scoreboard까지 붙여두니 coverage는 올라가는데 데이터가 틀린 경우도 잡을 수 있어서, 이 두 가지를 같이 쓰는 게 맞다는 걸 느꼈다.

| 구분 | SPI | I2C |
| --- | --- | --- |
| 총 전송 | 5008회 | 1000회 |
| PASS | 5008 (100%) | 1000 (100%) |
| FAIL | 0 | 0 |
| Coverage | 100% (16/16 cross bins) | 100% (cp_rw/wdata/rdata/ack 전체) |
| 보드 검증 | Saleae — MOSI/MISO 파형 일치 | Saleae — SCL/SDA 디코딩 일치 |